Часть II “ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ" документации об электронном аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление комплекта оборудования  для выдува ПЭТ тары.

Поставщик должен изготовить комплект оборудования  для выдува ПЭТ тары

в количестве 1 шт.

- Требования к качеству товара

Комплект оборудования для выдува ПЭТ тары должен обеспечивать выдув ПЭТ тары емкостью от 0,25 до 2л горл.28 производительностью до 3000 бут/час (для емк.1,5л).

В автомате выдува  должны быть предусмотрены следующие особенности :

-  каретка с пневматическими захватами HGRC-12-A (ФЕСТО);

- наличие регулировки ламп нагрева в печи в горизонтальной плоскости;

- пневматический привод гребенки с переносом преформы за горловину;

- количество зон нагрева  в количестве  7 шт.

Сжатый воздух давлением до 10 бар, подаваемый для предварительного выдува изделий и управления пневматическим оборудованием,  должен соответствовать классу 5.4.1 согласно DIN ISO 8573-1.

—Твердые частицы с максимальным размером до 40 мкм., содержание твердых частиц не более 10 мг/м3.

—Точка росы водяного пара не выше +3o С.

—Максимальное содержание масла 0,01 мг/м3

Сжатый воздух давлением до 40 бар, подаваемый для основного выдува изделий должен соответствовать классу 5.4.1 согласно DIN ISO 8573-1.

—Твердые частицы с максимальным размером до 40 мкм, содержание твердых частиц не более 10 мг/м3.

—Точка росы водяного пара не выше +3o С.

—Максимальное содержание масла 0,01 мг/м3

Для обеспечения работоспособности оборудования необходимо применять замкнутую систему охлаждения, а не открытую (использование проточного водоснабжения)

В качестве охлаждающей жидкости рекомендуется применять:

-  40% водный раствор пропиленгликоля с ингибиторами (ТУ 6-09-2434-81);

-   40 % водный раствор антифриза («CoolStream») (ТУ 2422-002-13331543-2004).

Для приготовления водного раствора рекомендуется применять водопроводную воду очищенную через фильтр с активированным углем, предназначенным для поглощения свободного хлора.

Состав комплекта оборудования для выдува ПЭТ тары:

- Автомат выдува ПЭТ тары

-предназначается для производства   бутылок из разогретых ПЭТ преформ методом растягивания и двухстадийного выдува в трёхместной пресс-форме.

На оборудовании можно изготовить бутылки емкостью от 0,25 до 2,0  литров для розлива газированных и спокойных жидкостей.

Автомат оснащается пневмооборудованием ведущих фирм «FESTO», «AirCom», «SMC», контроллером и электроникой фирмы «OMRON».

Технические характеристики

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра для исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр горловины бутылки | мм | 28 |  |
| Производительность*, до | бут/ч | 3000** |  |
| - для бутылок объёмом | л | 1,5 |  |
| Объем выдуваемой бутылки | л | 0,25-2,0 |  |
| Количество мест в пресс-форме | шт. | 3 |  |
| Максимальный диаметр бутылки | мм | 105 |  |
| Максимальная высота бутылки с горлышком | мм | 350 |  |
| Давление предварительного выдува, до | МПа | 1,0 |  |
| Давление основного выдува | МПа | 4,0 |  |
| Давление управления | МПа | 0,8 |  |
| Общий расход сжатого воздуха, в том числе: | н м3/мин | 5,2 |  |
| - предварительный выдув | н м3/мин | 1,1 /1,0 МПа/ |  |
| - основной выдув | н м3/мин | 2,9 /4,0 МПа/ |  |
| - управление | н м3/мин | 1,2 /0,8 МПа/ |  |
| Температура охлаждающей жидкости | оС | 6-10 |  |
| Расход охлаждающей жидкости | м3/ч | 1,3 |  |
| Давление охлаждающей жидкости | МПа | 0,3 |  |
| Холодопроизводительность охлаждающей установки | кВт | 10,4 |  |
| Количество нагревательных элементов | шт. | 14 |  |
| Количество зон нагрева | шт. | 7 |  |
| Потребляемая мощность | кВт | 14,4 |  |
| Напряжение питания | В | 380 |  |
| Габаритные размеры: |  |  |  |
| - длина | мм | 6200 |  |
| - ширина | мм | 2850 |  |
| - высота | мм | 2300 |  |
| - высота по автозагрузчику | мм | 2400 |  |
| Масса общая | кг | 3000 |  |

* В зависимости от конфигурации и объема выдуваемой ПЭТ тары

** Изготовитель не гарантирует паспортную производительность оборудования, при использовании пресс-форм сторонних организаций, при несоблюдении требований к сжатому воздуху, охлаждающей жидкости, электрическим подключениям и производственному помещению

- Форма выдувная

-  предназначается для изготовления ПЭТ тары методом выдува.

Части формы выдувной – обе половины форм и донная часть – должны быть  изготовлены из сплава алюминия D16T на оборудовании с ЧПУ для обеспечения качества и четкости формообразующей поверхности изделия.

- Компрессорная станция

- предназначена для  сжатия воздуха  с повышенным давлением, который применяется в механизмах оборудования для обеспечения  движения (работы) пневматических узлов и деталей.

| № п/п | Наименование оборудования | Кол- во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Винтовой компрессор Airpol 55 Производительность: 8,5 м3/мин Давление: 10 бар Габаритные размеры, мм: 1350х1060х1570 Масса: 1100 кг Мощность двигателя: 55 кВт | 1шт. |
| 2 | Сепаратор циклонного типа ASC005, Пропускная способность 12,8 м3/мин | 1шт. |
| 3 | Ресивер 500л, 10 бар | 3 шт. |
| 4 | Фильтр FP 510Q отделение частиц размером более 3мкм, пропускная способность 8,5 м3/мин | 1шт. |
| 5 | Фильтр FP 510P отделение частиц размером более 1 мкм, пропускная способность 8,5 м3/мин, остаточное содержание масла менее 0,1 мг/м3 | 1шт. |
| 6 | Фильтр FP 510S отделение частиц размером более 0,01 мкм и для конденсации масла до 0,01 мг/м3 сжатого воздуха, пропускная способность 8,5 м3/мин | 1шт. |
| 7 | Осушитель воздуха холодильного типа OP100, пропускная способность 9,9 м3/мин, точка росы +3°С | 1шт. |
| 8 | Поршневой компрессор повторного сжатия (бустерного типа) Airpol ADP 720/4 Исходное давление: 10 бар Конечное давление: 40 бар Производительность при макс. давлении: 5,0 м3/мин Габариты (LхBхH): 1330х900х1280мм, 450кг Мощность двигателя: 22кВт Уровень шума 82 Дб включая: -Обратный клапан G3/4 PN50 -Шкаф управления 400/230В, 50Гц (1 шт.) | 1шт. |
| 9 | РВД | 3 шт. |
| 10 | Кран Ру 40 | 1 шт. |
| 11 | Кран Ру 16 | 1 шт. |
| 12 | Фильтр HP 500 MF,SMF,AK (остаточное содержание масла 0,003мг/м3), Пропускная способность 8,3м3/мин, давление 40 бар | 1шт. |
| 13 | Ресивер 250 л, 40 бар | 1шт. |
| 14 | Комплект ЗИП для проведения ТО-0 (ADP 720/4) - масло ST 68 Pneumoil COL0058 – 10л (Винтовой компрессор) - масло ST150 Pneumoil COL0045 – 5л (Бустер ADP 720/4) - Масляный фильтр MFS006 – 1шт (Бустер ADP 720/4) | 1 шт. |

4. Установка для охлаждения жидкости

- предназначена для охлаждения жидкостей в системах оборотного водоснабжения технологического оборудования по изготовлению ПЭТ - тары и изделий из ПЭ, ПП. Установка состоит из компрессорно-конденсаторного агрегата «Blue Star» фирмы «Danfoss» , пластинчатого теплообменника «Alfa Laval», центробежного насоса, накопительного бака и щита управления.

Щит управления оснащен электронным контроллером и электроавтоматикой фирмы «Danfoss».

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодопроизводительность, кВт при: tвх. жидкости +150С tвых.жидкости +100С tнар. воздуха +300С |  |  | 11,6 |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 6,0 |  |  |  |
| Напряжение, В/фаза/Гц | 380/3/50Гц |  |  |  |  |  |
| Тип компрессора | поршневой, герметичный |  |  |  |  |  |
| Хладагент | R404 |  |  |  |  |  |
| Масло | Полиэфирное 160 PZ |  |  |  |  |  |
| Количество масла, л |  |  | 0,95 |  |  |  |
| Конденсатор | Воздушный « Danfoss » |  |  |  |  |  |
| Расход воздуха в конденсатор, м3/час |  |  | 4600 |  |  |  |
| Испаритель (теплообменник) | Пластинчатый «Danfoss» |  |  |  |  |  |
| Расход жидкости через испаритель, м3/час | 2,4 |  |  |  |  |  |
| Насос водяной | 2,4 м3/час, 4,8 атм. |  |  |  |  |  |
| Объем охлаждающей жидкости, л |  |  | 90 |  |  |  |
| Диаметр подводящих труб (шланга) | 1'' |  |  |  |  |  |
| Длина подводящих труб (шланга), не более, м | 10,0 |  |  |  |  |  |
| Высота обратной трубы, не более, м | 1,0 /от патрубка/ |  |  |  |  |  |
| Диапазон охлаждения жидкости, 0С | +5…+18 |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры установки: - длина, мм |  |  | 1050 |  |  |  |
| - ширина, мм |  |  | 780 |  |  |  |
| - высота, мм |  |  | 1155 |  |  |  |
| Масса установки, кг |  |  | 270 |  |  |  |

II.Прочие условия

- Гарантия действует в течение 12 месяцев со дня подписания Акта о проведении пуско-наладочных работ, но не более 18 месяцев со дня отгрузки оборудования.

- Состояние оборудования: новое, производства 2018г.-2019г., не бывшее в эксплуатации (употреблении), не прошедшее капитальный или иной ремонт, или реконструкцию (модернизацию).

- Оборудование Заказчиком вывозится самостоятельно со склада Поставщика.

- В общую цену изготовления оборудования должны быть включены пусконаладочные работы на территории Заказчика, кроме проезда и проживания специалистов.

- Поставщик проводит очное обучение персонала заказчика работе на поставляемом оборудовании и его обслуживанию. Обучение проводится по месту нахождения Заказчика, на готовом к эксплуатации оборудовании, изготовленном в соответствии с настоящим техническим заданием для Заказчика.

- К каждой единице оборудования должен быть приложен  паспорт (либо его копия) на русском языке.

- Площадь, занимаемая оборудованием, составляет не более 55м2. Оборудование должно быть вписано по размерам и габаритам в помещения заказчика.

- Сервисное обслуживание автомата выдува, компрессорной станции, установки для охлаждения жидкости производится одним Поставщиком.

- Поставка товара не позднее 45 рабочих дней с момента подписания договора поставки и внесения предоплаты.

- Условия оплаты: 30% - предоплата, 70%  -  по факту изготовления оборудования.