Техническое задание

# 1. Предмет договора – Право заключения договора поставки битума нефтяного дорожного БНД 90/130, БНД 70/100 для нужд филиалов АО «Башкиравтодор» ЛОТ 2.

2. Предмет и количество поставки: Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, БНД 70/100 далее именуемое «Товар»

| № | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки | Начальная (максимальная) цена за 1 ед.изм., без НДС, руб | Начальная (максимальная) цена за 1 ед.изм., с НДС, руб. | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130, БНД 70/100 | т. | 150 | Самовывоз со склада расположенного в пределах 50 км от города Салават | 10 416,66 | 12 500 | 1 562 500,00 | 1 875 000 |
| 2 |  |  | 50 | 453620, РБ, с. Аскарово, ул. С. Юлаева, 48 | 12 291,66 | 14 750 | 614 583,33 | 737 500 |
| 3 |  |  | 100 | 452650, РБ, с. Бакалы, ул. Промзона, 10 | 11 879,165 | 14 255 | 1 187916,66 | 1 425 500 |
| 4 |  |  | 100 | 452008, РБ, г. Белебей, ул. Красноармейская, 265-а | 11 354,16 | 13 625 | 1 135 416,66 | 1 362 500 |
| 5 |  |  | 50 | 452580, РБ, с. Ново-Белокатай, ул. Советская, 4 | 12 104,16 | 14 525 | 605 208,33 | 726 250 |
| 6 |  |  | 100 | 452040, РБ, с. Бижбуляк, ул. Центральная, 7 | 11 166,66 | 13 400 | 1 116666,66 | 1 340 000 |
| 7 |  |  | 150 | 452500, РБ, с. Верхние Киги, ул. Ибрагимова, 57 | 11 916,66 | 14 300 | 1 787500,00 | 2 145 000 |
| ИТОГО: |  |  | 700 |  |  |  |  | 9 611 750 |

3.  Начальная (максимальная) цена договора: 9 611 750,00 рублей с учетом НДС.

4. Срок поставки: В течение одного дня после подачи ежедневной заявки на отгрузку Товара с момента заключения договора поставки по 30 апреля 2020 года.

Срок подачи первоначальной заявки – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора.

5. Дополнительные условия: Заказчик вправе  выбрать не полный объем Товара, указанный в договоре без применения ответственности перед Поставщиком. В случае отсутствия необходимости в приобретении всего объема Товара и как следствие, в случае отсутствия заявок на приобретение Товара на обозначенный объем договора, Покупатель освобождается от ответственности перед Поставщиком за не обеспечение объема продаж и за упущенную выгоду Поставщика.

6. Условия поставки: Доставка силами Поставщика автомобильным транспортом по заявке Покупателя либо самовывоз битумовозами Заказчика со склада Поставщика, расположенного в пределах 50 км от города Салават Республики Башкортостан.

7. Требования к качеству, безопасности товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям покупателя:

- Поставляемый Товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать: для марки битума БНД 90/130 - ГОСТ 22245-90 и для марки битума БНД 70/100 - ГОСТ 33133-2014

- Физико-химические показатели Товара:

- Технические требования к битуму нефтяному дорожному вязкому по ГОСТ 22245-90, для заключения договора поставки на 2020 год:

- Битум должен соответствовать ГОСТ 22245-90 для марки БНД 90/130;

- По физико-химическим показателям битум должен удовлетворять требованиям:

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Нормы для битума марки БНД 90/130 | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глубина проникания иглы при 25°С, | 0,1 мм | 91-130 | ГОСТ 11501 |
| 2 | Глубина проникания иглы при 0°С, не менее | 0,1 мм | 28 | ГОСТ 11501 |
| 3 | Температура размягчения, не ниже | °С | 43 | ГОСТ 11506 |
| 4 | Растяжимость при 25°С, не менее, | см | 65 | ГОСТ 11505 |
| 5 | Растяжимость при 0°С, не менее | см | 4,0 | ГОСТ 11505 |
| 6 | Температура вспышки, не ниже | °С | 230 | ГОСТ 4333 |
| 7 | Температура хрупкости, не выше | °С | -17 | ГОСТ 11507 |
| 8 | Изменение температуры размягчения после прогрева, не более | °С | 5 | ГОСТ 18180 |
| 9 | Индекс пенетрации | - | От -1,0 до +1,0 | ГОСТ 22245 |
| 10 | Сцепление с эталонным мрамором |  | Выдерживает по контрольному образцу №2 | ГОСТ 11508 Метод А |

- Минимальная температура самовоспламенения должна составлять не менее 368ºС;

- Гарантийный срок хранения битума – 1 год с даты изготовления;

- Технические требования к битуму нефтяному по ГОСТ 33133-2014, применяемому в соответствиями с требованиями проектной документации, для заключения договора поставки на 2020 год:

- Битум должен соответствовать ГОСТ 33133-2014, для марки БНД 70/100;

- По физико-химическим показателям битум должен удовлетворять требованиям:

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Нормы для битума БНД 70/100 | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глубина проникания иглы при 25°С, | 0,1 мм | от 71 до 100 | ГОСТ 33136 |
| 2 | Глубина проникания иглы при 0°С, не менее | 0,1 мм | 21 | ГОСТ 33136 |
| 3 | Температура размягчения, не ниже | °С | 47 | ГОСТ 33142 |
| 4 | Растяжимость при 25°С, не менее, | см | 62 | ГОСТ 33138 |
| 5 | Растяжимость при 0°С, не менее | см | 3,7 | ГОСТ 33138 |
| 6 | Температура вспышки, не ниже | °С | 230 | ГОСТ 33141 |
| 7 | Температура хрупкости, не выше | °С | -18 | ГОСТ 33140 |
| 8 | Изменение температуры размягчения после прогрева, не более | °С | 7 | ГОСТ 33142 ГОСТ 33140 |
| 9 | Индекс пенетрации | - | От -1,0 до +1,0 | ГОСТ 33134 |
| 10 | Температура хрупкости после старения, не выше | °С | -15 | ГОСТ 33143 ГОСТ 33140 |
| 11 | Сцепление с мрамором |  | Выдерживает по контрольному образцу №2 | ГОСТ 11508 |

- Битум должен быть визуально однородным и не должен пениться при нагревании до 190°C.

- Гарантийный срок хранения битума – 1 год с даты изготовления

- Товар должен иметь необходимый комплект технической документации, паспорт/сертификат качества, находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.

- Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

- При загрузке Товара Поставщик обязан пломбировать сливные отверстия битумовоза.

8. Порядок сдачи и приемки Товара: Приемка и передача Товара по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренном инструкциями Государственного Арбитража № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66г. с дополнениями и изменениями, внесенными Государственным Арбитражем СССР от 14.11.74г. №98, Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18.

9. Стоимость Товара: Включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара, затраты по хранению товара до передачи Заказчику, стоимость всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара, а также подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Условия оплаты Товара: Перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика с отсрочкой платежа 120 (сто двадцать) календарных дней с даты получения Товара, иные способы оплаты, не противоречащие законодательству РФ. Датой получения Товара считается дата подписания товарной-транспортной  накладной.

11. Критерии оценки: Цена договора

12. Требования по передаче технических и иных документов при поставке Товара: В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации Поставщик обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (паспорт, сертификат качества), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, одновременно с передачей Товара.

Проверил: Начальник ОСС ______________ Леонтьев В.Л.

Разработал: Инженер ОСС ______________ Басырова Э.Л.