Техническое задание

Предмет Закупки: - На право заключения договора поставки цемента соответствующего требованиям ГОСТ 31108-2016 для нужд филиалов АО «Башкиравтодор».

- Предмет договора:

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за 1 ед. измерения, руб. с НДС | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент марки ЦЕМ I 52,5 Б навалом ГОСТ 31108-2016 | тн. | 3 000 | 4 900,00 | 14 700 000,00 |
| 2 | Цемент марки ЦЕМ II/В-К (Ш-И) 42,5Н в мешках не более 25кг ГОСТ 31108-2016 | тн. | 300 | 5 600,00 | 1 680 000,00 |
|  | Итого |  | 3 300 |  | 16 380 000,00 |

Заказчик вправе выбрать не весь объем товара по договору поставки, без какой-либо ответственности перед поставщиком.

Начальная (максимальная) цена договора: 16 380 000,00 рублей, с НДС.

Отгрузка производиться по письменным заявкам филиалов АО «Башкиравтодор».

Критерии оценки заявок:

•	цена договора-80%.

•	производитель либо официальный дилер -20%.

- Технические (функциональные) характеристики Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цемент ЦЕМ I 52,5Б ГОСТ 31108-2016 | Наименование показателя Ед. изм. Норма согласно НД Начало схватывания мин не ранее 45 Прочность на сжатие в возрасте: 2 суток МПа не менее 30 28 суток МПа не менее 52,5 Равномерность изменения объема мм не более 10 Вспомогательный компонент (известняк) % не более 5 Технологические добавки (интенсификатор помола) % не более 0,2 Массовая доля оксида серы (VI) SO3 % не более 4,0 Потеря массы при прокаливании % не более 5,0 Нерастворимый остаток % не более 5,0 Содержание хлорид-иона СI % не более 0,10 Химическая характеристика клинкера MgO Мас.% не более 5 СаО/ Si02 Мас.% не менее 2 Минералогический состав клинкера Трехкальциевый силикат C3S % C3S+C2S>67,0 Предел прочности при пропаривании по ГОСТ 10178-85 группа МПа не менее 32 |
| 2 | Цемент ЦЕМ II/В-К (Ш-И) 42,5Н в мешках не более 25кг ГОСТ 31108-2016 | Наименование показателя Ед. изм. Норма согласно НД Начало схватывания мин не ранее 60 Прочность на сжатие в возрасте: 2 суток МПа не менее 10 28 суток МПа не менее 42,5 Равномерность изменения объема мм не более 10 Содержание гранулированного шлака % 21 - 35 Технологические добавки (интенсификатор помола) % не более 0,2 Массовая доля оксида серы (VI) SO3 % не более 3,5 Содержание хлорид-иона СI % не более 0,10 Химическая характеристика клинкера MgO Мас.% не более 5 СаО/ Si02 Мас.% не менее 2 Минералогический состав клинкера Трехкальциевый силикат C3S % C3S+C2S>67,0 Предел прочности при пропаривании по ГОСТ 10178-85 группа МПа не менее 27 |

- Условия оплаты: 100% предоплата. Предоплата производиться согласно счета предоставленного  на основании письменной заявки АО «Башкиравтодор», путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- Место поставки Товара: самовывоз с территории завода поставщика, расстояние со склада поставщика до базы д. Мокроусово не более 120 км.

- Порядок поставки Товара: Поставщик обязуется поставить Товар по письменной заявке Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоплаты. Заявки формируются Заказчиком при возникновении необходимости в приобретении Товара.

Стоимость Товара: Включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на страхование, сертификацию, маркировку, упаковку, тару, затраты по хранению товара до передачи Заказчику, стоимость всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара, а также подлежащие к уплате обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к качеству Товара:

- Поставляемый Товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением;

- Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ 31108-2016;

- Поставка снятого с консервации (длительного хранения) Товара не допускается;

- Товар должен иметь необходимый комплект технической документации, подтверждающей качество Товара (сертификаты, паспорта качества), находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.

- Требования к таре, упаковке и маркировке Товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

- Требования по передаче технических и иных документов при поставке Товара: В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации Поставщик обязан передавать принадлежности товара и относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, одновременно с передачей Товара.

- Порядок сдачи и приемки Товара: Приемка и передача Товара по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренном инструкциями Государственного Арбитража № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66г. с дополнениями и изменениями, внесенными Государственным Арбитражем СССР от 14.11.74г. №98, Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18.

- Требования по сроку годности товара: Срок годности на поставляемый Товар, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных Товаров.

Проверил: Начальник ОСиС ______________ Леонтьев В.Л.

Разработал: Инженер ОСиС ______________ Гиндуллин Д.У.