Техническое задание

# Предмет договора – Поставка трубопроводов на земснаряд Д110/47 B-2-2 для нужд УПП - филиал АО «Башкиравтодор».

- Наименование и количество поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена за 1 единицу Товара с НДС, руб. | Сумма, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод длиной секции ТН-Ф-П-273-10-Ш-У | Внутренний Диаметр, мм: не менее 273; Тип Исполнения: Плавающий Длина секции, м.: не менее10; Рабочее давление, атм.: не менее 10; Испытательное давление, атм.: не менее 15; Разрывное давление, атм.: не более 30; Радиус изгиба, м: не менее 5,5; Тип поплавка: пластиковый круглый UPF 273 01, не менее 6 шт. на секции, заполненный вспененным материалом, обеспечивающий запас плавучести секции при забое не менее 10 с учетом массы пульпопровода полностью заполненного грунтом; Возможность прокладки силового кабеля: наличие; Перекачиваемый материал: ПГС Толщина внутреннего износостойкого резинового слоя, мм: не менее 6; Тип соединения: Фланец металлический, закладной, для соединения секций фланцы не менее 12 отверстий, не менее Ø 22 мм, толщина фланца не менее 35 мм, крепеж с антикоррозийным покрытием болт М 20 х 140 DIN 933 полная резьба не менее 10 шт., гайка М 20 ГОСТ 591570 не менее 14 шт., спецболт чертеж ХБ 00.00.021 не менее 4 шт. Температурный режим эксплуатации : температура воздуха при эксплуатации 10 до 50 ºС; Температурный режим хранения: температура воздуха при хранении 50 до 50 ºС; Область применения: в составе земснаряда на закрытом водоеме, реке; Гарантийный срок эксплуатации, месяц: не менее 12. | шт. | 20 | 164 000,00 | 3 280 000,00 |
| 2 | Трубопровод ТВ-Ф-325-Ш-У (Т325.359.40) | Тип исполнения: всасывающий гофрированный ТУ2550 007 11074094 2010; Внутренний диаметр, мм: не менее 325; Наружный диаметр, мм: не менее 373; Длина секции, м.: не менее 4,0; Рабочий вакуум, кг/см²: не менее 0,8; Угол изгиба, º: не менее 90; Перекачиваемый материал: ПГС; Толщина внутреннего износостойкого резинового слоя, мм: не менее 8,0; Тип соединения: фланец металлический, закладной, толщиной не менее 40 мм, для соединения секций фланец имеет не менее 16 отверстий Ø 22 мм, крепеж с антикоррозийным покрытием болт М 20 х 130 DIN 933 полная резьба не менее 32 шт., гайка М 20 ГОСТ 5915 70 не менее 32 шт., фланец разрезной не менее 2 шт.; Температурный режим эксплуатации: температура воздуха при эксплуатации 10 до 50 ºС; Температурный режим хранения: температура воздуха при хранении 30 до 50 ºС; Область применения: в составе земснаряда на вакуумной линии Гарантийный срок эксплуатации, месяц: не менее 12 | шт. | 4 | 138 466,67 | 553 866,67 |
| 3 | Трубопровод ТВ-Ф-300-Ш-У (Т300.523.40) | Тип исполнения: Всасывающий гофрированный ТУ 2550 00711074094 2010; Внутренний диаметр, мм: не менее 300; Наружный диаметр, мм: не менее 348 Длина секции, м: не менее 4,0; Рабочий вакуум, кг/см²: не менее 0,8; Угол изгиба, º: не менее 90; Перекачиваемый материал: ПГС; Толщина внутреннего износостойкого резинового слоя, мм: не менее 8,0; Тип соединения: фланец металлический, закладной, толщиной не менее 40 мм, для соединения секций фланец имеет не менее 16 отверстий Ø 22 мм, крепеж с антикоррозийным покрытием болт М 20 х 130 DIN 933 полная резьба не менее 32 шт., гайка М 20 ГОСТ 5915 70 не менее 32 шт., фланец разрезной не менее 2 шт.; Температурный режим эксплуатации: температура воздуха при эксплуатации 10 до 50 ºС; Температурный режим хранения: температура воздуха при хранении 30 до 50 ºС; Область применения: в составе земснаряда на вакуумной линии Гарантийный срок эксплуатации, месяц: не менее 12 | шт. | 2 | 130 733,33 | 261 466,67 |
| 4 | Трубопровод Т-Ф-300-Ш-У (300.691.06) | Тип исполнения: Всасывающий гофрированный ТУ 2550 00711074094 2010; Внутренний диаметр, мм: не менее 300; Наружный диаметр, мм: не менее 342 Длина секции, м: не менее 620; Рабочий вакуум, кг/см²: не менее 0,8; Угол изгиба, м: не менее 3; Перекачиваемый материал: ПГС; Толщина внутреннего износостойкого резинового слоя, мм: не менее 6,0; Тип соединения: фланец металлический, закладной, толщиной не менее 40 мм, для соединения секций фланец имеет не менее 12 отверстий Ø 22 мм, крепеж с антикоррозийным покрытием болт М 20 х 130 DIN 933 полная резьба не менее 24 шт., гайка М 20 ГОСТ 5915 70 не менее 24 шт., фланец разрезной не менее 2 шт.; Температурный режим эксплуатации: температура воздуха при эксплуатации 10 до 50 ºС; Температурный режим хранения: температура воздуха при хранении 30 до 50 ºС; Область применения: в составе земснаряда на полной линии Гарантийный срок эксплуатации, месяц: не менее 12 | шт. | 3 | 56 800,00 | 170 400,00 |
| 5 | Поплавок (бакен) серии UPF 273-01 | Тип поплавка Пластиковый круглый UPF 273 01 заполненный вспененным материалом, обеспечивающий запас плавучести секции при забое не менее 10 с учетом массы пульпопровода полностью заполненного грунтом Внутренний диаметр 320 мм Тип соединения Поплавок устойчив к механическим, химическим и природным воздействиям, устойчивый к ультрафиолету и агрессивной среде, заполненный вспененным материалом Поверхность поплавка должна иметь сигнальный цвет Поплавок съемной конструкции, изготовленный из износостойкого пластика, заполненный вспененным материалом, с целью обеспечения его плавучести и устойчивости к механическим воздействиям Съемный поплавок состоит из двух отдельных герметичных частей, жестко соединяемых между собой металлическими болтами Конструкция поплавков предусматривает возможность крепления канатных веток (упругих соединений) между поплавками, для равномерного распределения поплавков вдоль оси трубопровода и избегания их линейного перемещения Гарантийный срок эксплуатации, месяц: не менее 12 | шт. | 20 | 15 833,33 | 316 666,67 |

Дополнительные условия: Заказчик вправе выбрать не полный объем Товара, указанного в договоре, без применения ответственности перед Поставщиком. Заявки формируются Заказчиком по мере необходимости приобретения Товара. Каталожный номер установлен в целях индивидуализации требуемого к поставке Товара и не является указанием на конкретного производителя такого Товара.

Начальная (максимальная) цена договора: 4 582 400,00 рублей,  с  НДС.

Срок поставки: Поставка осуществляется в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения письменной заявки от АО «Башкиравтодор», с обязательным уведомлением АО «Башкиравтодор» не менее чем за 1 (один) день до отгрузки.

Стоимость Товара: Стоимость Товара включает в себя все возможные расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара, затраты по хранению товара до передачи Заказчику, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой Товара, а так же оплату обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Условия оплаты: Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с отсрочкой 35 (тридцать пять)  рабочих дней от даты получения каждой партии Товара (по заявке Заказчика), либо иными способами расчета не противоречащими законодательству РФ.

Если Договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней от даты получения каждой партии Товара (по заявке Заказчика), либо иными способами расчета, не противоречащими законодательству РФ.

Условия доставки: Осуществляется Поставщиком до склада АО «Башкиравтодор», расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, д. Мокроусово, ул. Центральная.

Срок действия договора: С момента подписания договора и до 30.09.2022г., а в части обязательств, принятых сторонами до окончания срока действия договора, - до их полного надлежащего исполнения сторонами.

Требования к качеству, безопасности товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

- Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившемся в использовании у Исполнителя и (или) у третьих лиц), быть не подвергнувшимся ремонту, с отсутствием всякого рода повреждений, находиться в законной продаже, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Товар должен иметь необходимый комплект технической документации, подтверждающей качество Товара (сертификаты, паспорта качества, Таможенной декларации), находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.

- Поставляемый Товар должен быть замаркирован согласно нормативно-технической документации завода-изготовителя.

- Поставляемый Товар должен быть упакован в фирменной упаковке завода-изготовителя.

- Поставляемый Товар должен быть сертифицирован.

- Качество поставляемого Товара должны  соответствовать  требованиям  завода – изготовителя.

- Требования по передаче технических и иных документов при поставке товара: В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации Поставщик обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей Товара.

- Порядок сдачи и приемки товара:

Приемка и передача Товара по количеству и качеству производится в порядке, предусмотренном инструкциями Государственного Арбитража № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66г. с дополнениями и изменениями, внесенными Государственным Арбитражем СССР от 14.11.74г. №98, Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18.

Гарантийный срок: на Товар устанавливается 12 (двенадцать) месяцев. Исчисляется  с момента подписания  Заказчиком товарно-транспортных накладных.

Требования к обеспечению исполнения договора: Устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет   229 120, 00 (Двести двадцать девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.

Критерии оценки заявок:

Цена договора-80%,  опыт выполнения аналогичных поставок, выполнения работ и оказания услуг-20%.

Проверил: Начальник ОСС ______________ Галин М.С.

Разработал: Инженер ОСС ______________Сайфуллин И.Р.